Утверждаю:

Директор филиала "Железноводские

электрические сети» ООО «КЭУК»

_____________________А.Г.Дзиов

"___" ____________________

Локальный расчет

на установку  1-го прибора  учета и  трансформаторов тока

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |  |  |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |  |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм 08-03-600-2 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные ( Н.Р. 95*0,85% = 46.30 руб. С.П. 65*0,8% = 29.72 руб.) | 1 шт. | 1 | 9,43 6.74 | 2.16 0.10 | 9.43 | 6.74 | 2.16 0.10 | 0.87 0.01 | 0.87 0.01 |  |
| 2 | ТЕРм 08-01-053-1 | Трансформатор тока, напряжение, кВ, до: 10 ( Н.Р. 95*0,85% = 383.18 руб. С.П. 65*0,8% = 245.99 руб.) | шт. | 3 | 62,99 18.27 | 11.02 0.60 | 188.97 | 54.81 | 33.06 1.80 | 2.43 0.10 | 7.29 0.30 |  |
| 3 | ТЕРм 08-02-146-1 | Кабель, масса 1 м кабеля, кг, до: 0,5 ( Н.Р. 95*0,85% = 192.03 руб. С.П. 65*0,8% = 123.28 руб.) | 100 м кабеля | 0.15 | 1839,64 110.54 | 1101.12 78.60 | 275.95 | 16.58 | 165.17 11.79 | 14.70 8.60 | 2.20 1.29 |  |
| 4 | ТЕРм 08-03-574-4 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 70 мм2 ( Н.Р. 81% = 293.22 руб. С.П. 52% = 188.24 руб.) | 100 жил | 0.12 | 1441,29 360.68 | 26.77 0.30 | 172.95 | 43.28 | 3.21 0.04 | 0 0.03 | 0 0.00 |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 647.30 | 121.41 | 203.60 13.73 |  | 10.36 1.60 |  |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 761.05 | 163.90 | 274.86 18.54 |  | 13.99 2.16 |  |
|  |  | Индекс на весь комплекс работ: |  | 6.19 |  |  | 4710.90 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 7143.08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 11853.98 | 1014.54 | 1701.38 114.76 |  | 86.60 13.37 |  |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 914.73 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 12768.71 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 587.22 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 13355.93 |  |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 2404.07 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 15760.00 |  |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 15760.00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по расчету: | руб. |  |  |  | 15760.00 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/

Примечание: Расчет предусматривает оплату стоимости работ. Стоимость оборудования и материалов оплачивается отдельно по складской цене предприятия  электрических сетей с учетом накладных расходов.