Раздел 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара:

1.1. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара:

Башенный кран QTZ 145 предназначен для механизации строительно-монтажных работ при возведении жилых, гражданских и промышленных зданий и сооружений различной этажности с элементами строительных конструкций массой до 10 тонн.

1.2. Технические требования

1.2.1 Требования к соответствию стандартам и нормативным документам.

Продукция, комплектующее оборудование  и системы должны соответствовать национальным стандартам РФ, требованиям Технических регламентов РФ, ТС.

### 1.2.2 Требования к основным параметрам и характеристикам

| Технические характеристики |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Макс. радиус вылета стрелы | 50 м |  |  |  |
| Свободная высота | 49,4 м |  |  |  |
| Грузоподъемность | 10 т |  |  |  |
| Макс. вес груза на конце стрелы | 2,3 т |  |  |  |
| Размер башнной секции (типовой) | 1,6 м х 1,6 м х 3,0 м |  |  |  |
| Лебедка (мощность/скорость подъема груза) | 84/0-90 кВт/м/мин |  |  |  |
| Скорость поворота стрелы | 0,7 об/мин |  |  |  |
| Скорость перемещения по стреле (тележки ) | 0-55 м/мин |  |  |  |
| Виды выполнения крана | Передвижной, стационарный, приставной, самонаращиваемый |  |  |  |

1.2.3 Требования к конструкции и комплектации

Башенный кран серии QTZ должен быть оснащен разными устройствами безопасности:

ограничителем грузового момента,

ограничителем предельного груза,

ограничителем высоты подъёма,

ограничителем поворота и ограничителем вылета.

2. Условия оплаты: Оплата производится в рублях путем перечисления денежных средств на счет Продавца.

3. Сроки поставки товара: в течение 7 дней с момента полной оплаты за поставляемый товар.